### ⚡ DOMENY ZASILANIA (KRYTYCZNE)

Zanim zaczniesz lutować sygnały cyfrowe, wyprowadź dwie główne szyny zasilania:

- Szyna 5V (z przetwornicy XL4015): Zasila PCA9685, MAX98357A, Czytnik MicroSD, XKC-Y25-NPN oraz pin 5V/VIN na samym ESP32-S3.

- Szyna 3.3V (z pinu 3.3V na ESP32): Zasila TYLKO I WYŁĄCZNIE mikrofon INMP441.

- Szyna GND: Absolutnie każdy czarny kabel ze wszystkich modułów lutujesz do jednego, wspólnego węzła masy.

### 🗺️ MASTER PINOUT: ESP32-S3

#### 1. Zmysł Dotyku: Czujnik pojemnościowy XKC-Y25-NPN

- VCC (Brązowy): Szyna 5V

- GND (Niebieski): Szyna GND

- OUT (Żółty/Czarny): GPIO 4 (Wymaga INPUT_PULLUP w kodzie)

#### 2. Mięśnie (Magistrala I2C): Sterownik Serw PCA9685

- VCC: Szyna 5V

- GND: Szyna GND

- SDA (Dane): GPIO 8

- SCL (Zegar): GPIO 9

- Zasilanie Serw (Zielona kostka): Szyna 5V + Szyna GND + dwa wlutowane równolegle kondensatory $1500\text{ \mu F}$

- Port 0: Lewa Stopa | Port 1: Prawa Stopa | Port 2: Lewa Noga | Port 3: Prawa Noga | Port 4: Lewa Ręka | Port 5: Prawa Ręka

#### 3. Pamięć Awaryjna (Magistrala SPI): Czytnik MicroSD

- VCC: Szyna 5V

- GND: Szyna GND

- CS (Chip Select): GPIO 10

- MOSI (Data Out): GPIO 11

- SCK (Zegar SPI): GPIO 12

- MISO (Data In): GPIO 13

#### 4. Lewe Ucho (Magistrala I2S0): Mikrofon INMP441

- VDD: Szyna 3.3V (Uwaga! Nie 5V!)

- GND: Szyna GND

- L/R (Wybór kanału): Zmostkowany bezpośrednio do GND na module

- SCK (Zegar Bitowy): GPIO 14

- WS (Zegar Ramki): GPIO 15

- SD (Data Out): GPIO 16

#### 5. Usta (Magistrala I2S1): Wzmacniacz Audio MAX98357A

- VIN / VCC: Szyna 5V

- GND: Szyna GND

- BCLK (Zegar Bitowy): GPIO 17

- LRC (Zegar Ramki): GPIO 18

- DIN (Data In): GPIO 21

#### 6. Czujnik Odległości HC-SR04

#### TRIG – Gpio5

#### ECHO- Gpio6