# ARCHITEKTURA ROBOTA 6DOF — MASTER PLAN

## ETAP 1: Twarde Limity Kinematyczne, Pamięć NVS i Modularyzacja Plików w PlatformIO

### PUNKT 1.1: Architektura Podziału Kodu i Modularyzacja Środowiska (PlatformIO/VSC)

#### Podpunkt 1.1.1: Struktura podziału plików w Visual Studio Code

- 1.1.1.1: Rola i zawartość pliku include/config.h. Jest to plik czysto definicyjny (makra #define, stałe const). Odpowiada za fizyczną separację mapowania pinów ESP32-S3 oraz stałych rejestrów od logiki wykonawczej. Zabrania się tam umieszczania definicji zmiennych.

- 1.1.1.2: Architektura modułu ServoManager (include/ServoManager.h oraz src/ServoManager.cpp). Moduł ten hermetyzuje (enkapsuluje) całą komunikację z układem PCA9685 po magistrali I2C. Odpowiada za płynną interpolację oraz rzutowanie stopni na jednostki sygnału PWM (ticks).

- 1.1.1.3: Architektura modułu NvsManager (include/NvsManager.h oraz src/NvsManager.cpp). Moduł warstwy abstrakcji sprzętowej (HAL) odpowiedzialny za bezpieczną komunikację z partycją pamięci nieulotnej Flash mikrokontrolera.

- 1.1.1.4: Odchudzenie src/main.cpp do roli asynchronicznego zarządcy stanów (State Machine Router). Plik ten zawiera wyłącznie funkcje setup() oraz loop(), które inicjalizują obiekty wyższych klas i dystrybuują zdarzenia systemowe bez blokowania pętli (Zero-Blocking System).

#### Podpunkt 1.1.2: Konfiguracja platformio.ini i środowiska kompilacji

- 1.1.2.1: Sztywne określenie wersji rdzenia platform = espressif32 @ 6.9.0 w celu zamrożenia kompatybilności wstecznej frameworku Arduino z wersją ESP-IDF v4.4. Zapobiega to błędom brakujących nagłówków sieciowych występującym w wersjach 3.x.x (ESP-IDF v5).

- 1.1.2.2: Wstrzyknięcie flag kompilatora (Build Flags) optymalizujących kod pod architekturę Xtensa LX7 procesora ESP32-S3: -O2 (optymalizacja prędkości kodu) oraz -DCORE_DEBUG_LEVEL=3 (wyłączenie spowalniających logów verbose, pozostawienie tylko Info/Warn/Error).

- 1.1.2.3: Jawna deklaracja zależności w sekcji lib_deps z użyciem operatora wersji ^ w celu blokady aktualizacji niszczących (Breaking Changes) dla adafruit/Adafruit PWM Servo Driver Library oraz earlephilhower/ESP8266Audio.

- 1.1.2.4: Konfiguracja parametrów komunikacji szeregowej (monitor_speed = 115200) oraz optymalizacja mechanizmu wyszukiwania zależności (lib_ldf_mode = chain+), co skraca czas kompilacji o 40%.

#### Podpunkt 1.1.3: Logika Klasy Obiektowej ServoManager

- 1.1.3.1: Klasa ServoManager przechowuje prywatny wskaźnik do instancji Adafruit_PWMServoDriver przekazywany przez referencję, co eliminuje marnowanie pamięci RAM na kopiowanie obiektów sprzętowych.

- 1.1.3.2: Implementacja wewnętrznych tablic stanów: int currentTicks[6] oraz int targetTicks[6]. Dzięki nim układ pamięta aktualne położenie każdego stawu bez konieczności ciągłego odpytywania rejestrów PCA9685.

- 1.1.3.3: Metoda ServoManager::init() wywołuje niskopoziomowe ustawienia sprzętowe: aktywację magistrali Wire z częstotliwością 400000U (Fast I2C Mode), ustawienie zewnętrznego oscylatora 27000000 oraz częstotliwości 50Hz dla serw analogowych.

- 1.1.3.4: Zastosowanie asynchronicznej metody aktualizacji pozycji ServoManager::updateTick(). Metoda ta sprawdza różnicę między pozycją aktualną a docelową i wykonuje mikro-krok o ustaloną wartość, eliminując szarpnięcia prądowe silników.

#### Podpunkt 1.1.4: Implementacja programowego filtra SafeClamp

- 1.1.4.1: Każde wywołanie metody ruchu (setServoAngle) przechodzi obligatoryjnie przez niskopoziomową funkcję ochronną, która realizuje matematyczny algorytm odcięcia wartości brzegowych za pomocą makra constrain(input, minLimit, maxLimit).

- 1.1.4.2: Rzutowanie stopni kątowych wprowadzanego parametru (0–180°) na surowe ticks (rejestr 12-bitowy PCA9685) odbywa się poprzez precyzyjne skalowanie funkcją map(angle, 0, 180, 102, 512).

- 1.1.4.3: Zastosowanie twardego, fabrycznego zabezpieczenia: bez względu na konfigurację z poziomu HTML, funkcja filtrująca uniemożliwi wysłanie wartości mniejszej niż 150 (ok. 20°) i większej niż 450 (ok. 160°), co trwale chroni przekładnie SG90 przed zablokowaniem (Stall Current).

- 1.1.4.4: W przypadku wykrycia próby wysterowania serwa poza zdefiniowany próg bezpieczeństwa, system natychmiast generuje alarm na porcie szeregowym [SECURITY_WARN] zawierający ID serwa oraz odrzuconą wartość, zapobiegając destabilizacji napięcia.

### PUNKT 1.2: System Pamięci Nieulotnej (NVS) i Mechanizm Kalibracji

#### Podpunkt 1.2.1: Wykorzystanie pamięci NVS przez Preferences.h

- 1.2.1.1: Całkowite porzucenie przestarzałej biblioteki EEPROM.h na rzecz natywnej biblioteki Preferences.h. Preferences korzysta z systemu partycji NVS (Non-Volatile Storage) w strukturze ESP-IDF, która zapisuje dane w parach klucz-wartość i posiada sprzętowy mechanizm równoważenia zużycia komórek pamięci Flash (Wear Leveling).

- 1.2.1.2: Inicjalizacja dedykowanej, odizolowanej przestrzeni nazw (Namespace) w pamięci flash pod nazwą "bot_calib". Gwarantuje to, że dane kalibracyjne serw nie zostaną nadpisane przez konfigurację sieci Wi-Fi czy inne moduły.

- 1.2.1.3: Wykorzystanie dwutrybowego otwierania partycji: metoda preferences.begin("bot_calib", true) (tryb tylko do odczytu) wywoływana przy starcie systemu w celu zabezpieczenia danych przed przypadkowym skasowaniem podczas spadków napięć, oraz tryb false (zapis/odczyt) wywoływany wyłącznie podczas zapisu nowej konfiguracji.

- 1.2.1.4: Alokacja pamięci flash oparta o unikalne, maksymalnie 15-znakowe klucze tekstowe przypisane do każdego stawu (np. "l_foot_min", "l_foot_max", "l_foot_home"), co ułatwia zarządzanie bazą danych z poziomu kodu.

#### Podpunkt 1.2.2: Sekwencja startowa ładowania limitów (Boot Sequence)

- 1.2.2.1: Metoda NvsManager::loadLimits() jest wywoływana jako pierwszy krok w funkcji setup() przed jakąkolwiek aktywacją sterowników PWM. Unika to startu serw w przypadkowych, destrukcyjnych pozycjach geometrycznych.

- 1.2.2.2: Implementacja mechanizmu wartości awaryjnych (Fail-Safe Defaults). Jeśli pamięć NVS jest czysta (np. pierwsze uruchomienie po czyszczeniu pamięci Flash), funkcja nie zwraca zer, lecz automatycznie ładuje bezpieczne wartości fabryczne: min = 180, max = 430, home = 307.

- 1.2.2.3: Przekazywanie załadowanych z pamięci Flash struktur danych bezpośrednio do instancji ServoManager za pomocą wskaźników referencyjnych w konfiguracji ServoManager::setSoftwareLimits(servoId, limits).

- 1.2.2.4: Po udanym załadowaniu limitów system wykonuje procedurę bezpiecznego pozycjonowania sprzętowego: wszystkie 6 serw powoli, z wykorzystaniem interpolatora, zmierza do swoich indywidualnych pozycji HOME, stabilizując konstrukcję robota.

#### Podpunkt 1.2.3: Struktura danych i walidacja poprawności danych

- 1.2.3.1: Definicja struktury strukturalnej w C++ o nazwie ServoBounds:

C++

struct ServoBounds {

int16_t minTicks;

int16_t maxTicks;

int16_t homeTicks;

};

- 1.2.3.2: Utworzenie globalnej tablicy struktur ServoBounds robotLimits[6], gdzie indeks odpowiada fizycznemu portowi na płytce PCA9685 (0: Lewa Stopa, 1: Prawa Stopa, 2: Lewa Noga, 3: Prawa Noga, 4: Lewa Ręka, 5: Prawa Ręka).

- 1.2.3.3: Zaawansowana walidacja logiczna ładowanych danych (Sanity Check). Przed zapisem lub odczytem z NVS algorytm sprawdza warunki: (minTicks >= 150) && (maxTicks <= 450) && (homeTicks > minTicks) && (homeTicks < maxTicks).

- 1.2.3.4: W przypadku gdy dane z NVS nie przejdą testu walidacji (np. wskutek błędu pamięci lub zapisu niepoprawnej wartości), system odrzuca całą partycję konfiguracji i wymusza załadowanie bezpiecznego profilu awaryjnego, chroniąc serwa.

#### Podpunkt 1.2.4: Przygotowanie interfejsu API pod przyszłą integrację sieciową

- 1.2.4.1: Definicja publicznej metody NvsManager::saveServoCalibration(uint8_t servoId, int16_t min, int16_t max, int16_t home). Jest to zunifikowane wejście gotowe na przyjęcie danych z przyszłego serwera WebSockets.

- 1.2.4.2: Implementacja programowego mechanizmu antyspamowego (Debouncing zapisu we Flash). Funkcja zapisu posiada blokadę czasową — dane są faktycznie utrwalane w pamięci Flash dopiero wtedy, gdy wartość suwaka w przeglądarce zatrzyma się na dłużej niż 500 ms. Chroni to komórki krzemu przed natychmiastowym zużyciem (pamięć Flash ESP32 wytrzymuje ok. 100 000 cykli zapisu).

- 1.2.4.3: Natychmiastowe, dynamiczne przeładowanie zmiennych w pamięci podręcznej RAM układu ServoManager po wykonaniu udanej operacji zapisu, bez konieczności restartowania całego mikrokontrolera.

- 1.2.4.4: Funkcja zwraca kod statusu (bool), gdzie true oznacza prawidłowe zapisanie i zweryfikowanie sumy kontrolnej danych w NVS, co pozwoli przyszłemu frontendowi HTML wyświetlić zielony komunikat o sukcesie.

### 📂 BLUEPRINT ARCHITEKTURY PLIKÓW (PROJEKT ROZDZIAŁU KODU W VSC)

Aby utrzymać czystość kodu, Twój projekt w PlatformIO zostaje podzielony na następujące pliki. Oto szablony struktur nagłówkowych gotowe do wdrożenia.

#### 1. Plik: include/config.h

C++

#ifndef CONFIG_H

#define CONFIG_H

// Mapowanie portów I2C dla ESP32-S3

#define I2C_SDA 8

#define I2C_SCL 9

// Indeksy kanałów PCA9685 dla poszczególnych stawów

#define SERVO_L_FOOT 0

#define SERVO_R_FOOT 1

#define SERVO_L_LEG  2

#define SERVO_R_LEG  3

#define SERVO_L_ARM  4

#define SERVO_R_ARM  5

// Twarde ograniczenia sprzętowe (nieprzekraczalne)

#define HARD_LIMIT_MIN 150

#define HARD_LIMIT_MAX 450

#endif

#### 2. Plik: include/NvsManager.h

C++

#ifndef NVS_MANAGER_H

#define NVS_MANAGER_H

#include <Arduino.h>

#include <Preferences.h>

#include "config.h"

struct ServoBounds {

int16_t minTicks;

int16_t maxTicks;

int16_t homeTicks;

};

class NvsManager {

private:

Preferences preferences;

bool validateLimits(ServoBounds bounds);

public:

bool init();

ServoBounds loadServoLimits(uint8_t servoId);

bool saveServoLimits(uint8_t servoId, ServoBounds bounds);

};

#endif

#### 3. Plik: include/ServoManager.h

C++

#ifndef SERVO_MANAGER_H

#define SERVO_MANAGER_H

#include <Arduino.h>

#include <Adafruit_PWMServoDriver.h>

#include "config.h"

#include "NvsManager.h"

class ServoManager {

private:

Adafruit_PWMServoDriver pwm;

ServoBounds activeLimits[6];

int16_t currentPositions[6];

int16_t targetPositions[6];

public:

ServoManager();

bool init();

void setSoftwareLimits(uint8_t servoId, ServoBounds bounds);

void setServoAngle(uint8_t servoId, int16_t angle);

void setServoTicksDirect(uint8_t servoId, int16_t ticks);

void updateInterpolation();

void moveHomeAll();

};

#endif

## ETAP 2: Infrastruktura Sieciowa, Captive Portal i Usługa mDNS (Moduł Zero-Config)

### PUNKT 2.1: Implementacja asynchronicznego serwera WWW i logika zarządzania Wi-Fi

#### Podpunkt 2.1.1: Biblioteki, zależności i optymalizacja rdzenia (PlatformIO)

- 2.1.1.1: Rezygnacja ze standardowej biblioteki WebServer.h. Instalujemy mathieucarbou/ESPAsyncWebServer @ ^3.3.22 (w pliku platformio.ini w sekcji lib_deps). Architektura asynchroniczna pozwala mikrokontrolerowi obsługiwać zapytania HTTP w tle (na osobnym wątku FreeRTOS), co gwarantuje, że robot nie zawiesi się, machając ręką, podczas wczytywania panelu.

- 2.1.1.2: Dodanie biblioteki bazowej AsyncTCP (wymaganej przez serwer asynchroniczny). Odpowiada ona za niezawodne buforowanie pakietów TCP z przeglądarki, gdy wymieniamy informacje o położeniu serw.

- 2.1.1.3: Wykorzystanie wbudowanej w rdzeń ESP32 biblioteki DNSServer.h. To serce przechwytywania żądań (Captive Portal). Odpowiada za oszukanie telefonu lub systemu Windows, mówiąc mu: "Zanim pójdziesz do internetu, musisz zalogować się tutaj".

- 2.1.1.4: Import wbudowanych bibliotek WiFi.h i ESPmDNS.h. Konfiguracja hybrydowego trybu radia Wi-Fi (WIFI_AP_STA), dzięki czemu ESP32 potrafi jednocześnie być punktem dostępowym (wysyłać własną sieć) i skanować eter w poszukiwaniu Twojego domowego routera.

#### Podpunkt 2.1.2: Logika Trybu Access Point (AP) i Captive Portal

- 2.1.2.1: Wyzwalacz stanu początkowego: NetworkManager pyta NvsManager (stworzony w Etapie 1), czy pamięć Flash posiada zapisane dane "SSID" (nazwa routera). Jeśli nie, odpala tryb AP z nazwą sieci (SSID): 🤖_SmartRobot_Setup (bez hasła).

- 2.1.2.2: Uruchomienie lokalnego serwera DNSServer nasłuchującego na porcie 53. Konfigurujemy mu regułę typu "Wildcard" (*). Kiedy Twój telefon połączy się z siecią robota i spróbuje wejść na cokolwiek (np. google.com), serwer DNS przekieruje go siłą na adres IP robota (np. 192.168.4.1).

- 2.1.2.3: Rejestracja globalnego Handlera typu ON_NOT_FOUND w ESPAsyncWebServer. Wszelkie zapytania na nieznane adresy podłączonych użytkowników wywołają funkcję serwującą responsywną (RWD) stronę konfiguracyjną zapisaną w pamięci Flash.

- 2.1.2.4: Obsługa odbierania danych POST (/connect). Użytkownik w oknie konfiguracyjnym wybiera z listy sieć, wpisuje hasło domowego Wi-Fi oraz nowe hasło do panelu Admina. Kod weryfikuje długość znaków, przekazuje do pamięci NVS i wywołuje polecenie ESP.restart(), wchodząc w tryb stacji roboczej.

#### Podpunkt 2.1.3: Łączenie z siecią domową (Station Mode - STA) i odzyskiwanie sprawności

- 2.1.3.1: Po restarcie system odczytuje poświadczenia z NVS i inicjuje połączenie komendą WiFi.begin(ssid, password). Kod unika blokowania głównego wątku pętlą while(WiFi.status() != WL_CONNECTED), używając asynchronicznych zdarzeń WiFi.onEvent().

- 2.1.3.2: Twardy limit czasu połączenia (Timeout Connection). System daje routerowi domowemu równe 15 sekund na autoryzację DHCP. Jeśli próba się nie powiedzie, układ przechodzi do punktu zapasowego.

- 2.1.3.3: Procedura Fallback (Ratunkowa). Gdy router zmienił hasło albo brakuje prądu, ESP32 nie wpada w tzw. Bootloop (niekończący się restart). Zamiast tego z powrotem aktywuje tryb AP (🤖_SmartRobot_Setup), informując błędem, że trzeba ponownie dokonać konfiguracji.

- 2.1.3.4: Zgłoszenie statusu "Connected" bezpośrednio do modułu obsługi audio (I2S). Po prawidłowym pobraniu adresu IP, robot sam przemówi z głośnika (odtworzy plik /online.wav z karty SD) i wrzuci piękny raport połączeniowy do Twojego Visual Studio Code po Serial Monitorze.

#### Podpunkt 2.1.4: Implementacja usługi mDNS (Multicast DNS)

- 2.1.4.1: Aktywacja usługi mDNS komendą MDNS.begin("robot") zaraz po nawiązaniu połączenia z routerem w trybie Station. To mechanizm "przyjaznych nazw" działający w warstwie Bonjour/Avahi.

- 2.1.4.2: Rejestracja usługi WWW w otoczeniu sieciowym: MDNS.addService("http", "tcp", 80). Komputery w sieci lokalnej Windows/Mac automatycznie dowiedzą się, że pod tym adresem kryje się interfejs webowy.

- 2.1.4.3: Reklamowanie serwera WebSockets dla przyszłych integracji: MDNS.addService("ws", "tcp", 81). To tu podepniemy płynne suwaki do sterowania serwami w następnych etapach.

- 2.1.4.4: Rezultat: Żadnego szukania IP w opcjach routera. Otwierasz przeglądarkę, wpisujesz http://robot.local i natychmiast logujesz się do interfejsu (Dashboardu) robota.

### PUNKT 2.2: Modularyzacja plików sieciowych w Visual Studio Code i Bezpieczeństwo

#### Podpunkt 2.2.1: Moduł NetworkManager (Czysta architektura kodu)

- 2.2.1.1: Utworzenie w projekcie pary plików: include/NetworkManager.h oraz src/NetworkManager.cpp. Będą one pełnić rolę "Kierownika ds. Komunikacji". Tylko i wyłącznie ten moduł będzie miał prawo dołączać biblioteki z frazą WiFi czy DNS.

- 2.2.1.2: Enkapsulacja obiektów serwerowych. W klasie NetworkManager w sekcji private zostaną ukryte wskaźniki na obiekty AsyncWebServer oraz DNSServer. Niepożądany fragment z innego miejsca programu nie zmodyfikuje niechcący naszych endpointów (stron WWW).

- 2.2.1.3: Publiczna metoda inicjacyjna NetworkManager::startSystem(NvsManager* nvs). Metoda wymaga wstrzyknięcia wskaźnika do menedżera pamięci, z którego pobierze parametry rozruchowe, co idealnie spina ze sobą kod z Etapu 1.

- 2.2.1.4: Wbudowana w loop() metoda NetworkManager::process(). W trybie AP obsługuje ona asynchronicznie procesor zapytań dnsServer.processNextRequest(), a po wejściu w tryb połączenia z domem wyłącza DNS, całkowicie odciążając zasoby procesora na rzecz obliczeń serw.

#### Podpunkt 2.2.2: Serwowanie plików konfiguracyjnych (PROGMEM Injection)

- 2.2.2.1: Tworzymy plik include/WebPages.h. Panel konfiguracyjny robota musi wstać ZAWSZE, nawet jeśli zapomnisz włożyć kartę SD. Kod strony logowania wbudujemy na sztywno we Flash procesora (PROGMEM).

- 2.2.2.2: Wykorzystanie dyrektywy Raw String Literals w C++ (np. const char AP_HTML[] PROGMEM = R"rawliteral(...)rawliteral";). Pozwala to na wklejenie tam czystego, wielolinijkowego kodu HTML5 i CSS bez używania tysięcy znaków ucieczki (backslash \).

- 2.2.2.3: Mechanizm szablonowania procesora. Biblioteka asynchroniczna pozwala wstawić znacznik (np. %WIFILIST%) w miejsce w kodzie HTML. Kod C++ automatycznie przeliczy wynik funkcji skanującej Wi-Fi (WiFi.scanNetworks()) i wygeneruje w locie czysty kod rozwijanej listy <select> prosto do przeglądarki.

- 2.2.2.4: Kompresja i optymalizacja strony logowania: interfejs jest minimalistyczny (Dark Mode CSS wbudowane w kod w nagłówku <style>), nie ładuje żadnych zewnętrznych skryptów z internetu (bo w trybie AP przecież nie ma internetu!), tylko lokalne style zapewniające błyskawiczne załadowanie.

#### Podpunkt 2.2.3: Zabezpieczenia API i Autoryzacja

- 2.2.3.1: Implementacja logiki ochrony tras request->authenticate(adminUser, adminPass). Kiedy ESP32 wejdzie w domową sieć, ktokolwiek wejdzie na http://robot.local/config, zostanie zablokowany monitem systemowym o hasło.

- 2.2.3.2: Blokada skryptów krzyżowych (CORS). Przygotowanie nagłówków sieciowych odpowiedzi (Response Headers): Access-Control-Allow-Origin: * dla wybranych publicznych punktów, ale ostre restrykcje dla endpointów wysyłających sygnały do PCA9685, by odciąć drogę nieautoryzowanym żądaniom POST.

- 2.2.3.3: Szyfrowanie połączeń i "Sanity Checks" dla hasła wpisywanego przy Captive Portal. Mikrokontroler sprawdzi czy hasło nie jest krótsze niż 8 znaków. Błędne wprowadzenie powoduje zwrot błędu HTTP 400 (Bad Request) bezpośrednio na Front-end, zapobiegając zapisaniu bzdur w NVS.

- 2.2.3.4: Odłączenie endpointów AP w trybie stacji. Z momentem, gdy robot podłącza się do domowego Wi-Fi, specjalny kod wyrejestrowuje (unbind) punkty konfiguracyjne z etapu trybu AP, zmniejszając powierzchnię do ewentualnych ataków.

#### Podpunkt 2.2.4: Warstwa diagnostyki fizycznej i twardy powrót do ustawień

- 2.2.4.1: Sprzęgnięcie mechanizmu awaryjnego (Factory Reset Button). Zdefiniujemy jeden GPIO (np. przycisk BOOT wbudowany na płytce ESP32). Sprawdzanie jego stanu przez ponad 5 ciągłych sekund bez przerwy.

- 2.2.4.2: Wywołanie "Armageddonu Pamięci". Jeśli powyższy przycisk zostaje trzymany, NetworkManager komunikuje się z NvsManager by wykonać czystkę (nvs_flash_erase() oraz nvs_flash_init()). Robot kompletnie zapomina sieci i ustawienia, wpadając czysty w Captive Portal.

- 2.2.4.3: Wymuszona reakcja serw (Haptic Feedback) po prawidłowym resecie. Wszystkie stawy serw uderzą gwałtownie z HOME do +10° i z powrotem do HOME jako namacalne, fizyczne potwierdzenie utraty pamięci dla użytkownika, po którym układ zresetuje procesor.

- 2.2.4.4: Diagnostyka portu szeregowego. Użycie flag środowiskowych do raportowania na Monitorze Szeregowym siły sygnału z każdym pingiem sieciowym (RSSI: -45 dBm), aby na bieżąco diagnozować czy Bambu Lab nie wydrukował obudowy tłumiącej antenę na płytce PCB.

## ETAP 3: Silnik WebSockets (Sterowanie Live), Asynchroniczny Serwer Plików (Zarządzanie MP3/WAV) i Budowa Nowoczesnej Aplikacji WebApp (Frontend)

### PUNKT 3.1: Protokół WebSockets czasu rzeczywistego i asynchroniczny system plików karty SD

#### Podpunkt 3.1.1: Architektura komunikacji WebSockets (Sterowanie bez opóźnień)

- 3.1.1.1: Uruchomienie dedykowanego serwera WebSockets na porcie 81 za pomocą instancji AsyncWebSocket ws("/ws") zaimplementowanej wewnątrz modułu NetworkManager. Protokół ten eliminuje narzut nagłówków HTTP, co pozwala na przesyłanie pozycji serw z częstotliwością do 50 ramek na sekundę.

- 3.1.1.2: Implementacja binarnego i tekstowego parsera komunikatów przychodzących. Dane tekstowe będą przesyłane w formacie ultra-lekkich pakietów tekstowych (np. S0:307, gdzie S0 to ID serwa, a 307 to pozycja w ticks), co skraca czas procesowania ramki przez ESP32-S3 do mikrosekund.

- 3.1.1.3: Zabezpieczenie pętli FreeRTOS przed zakleszczeniem (Thread Safety). Odebrany pakiet pozycji serwa z WebSockets nie wywołuje bezpośrednio zapisu do PCA9685, lecz aktualizuje zmienne w tablicy targetPositions[6] w module ServoManager (Etap 1), która jest bezpiecznie odczytywana w asynchronicznej pętli głównej.

- 3.1.1.4: Zwrotny kanał telemetryczny (Broadcast Status). Co 1000 milisekund serwer WebSockets automatycznie wysyła do wszystkich połączonych przeglądarek pakiet JSON zawierający: stan pamięci RAM (ESP.getFreeHeap()), siłę sygnału RSSI oraz flagi diagnostyczne podzespołów (Microphone OK, SD OK, PCA9685 OK).

#### Podpunkt 3.1.2: Asynchroniczny serwer plików i integracja z kartą MicroSD

- 3.1.2.1: Rejestracja dedykowanego punktu montowania dla statycznych zasobów: server.serveStatic("/fs/", SD, "/"). Pozwala to przeglądarce na bezpośrednie pobieranie plików dźwiękowych (np. http://robot.local/fs/dotyk.mp3) bezpośrednio z karty pamięci.

- 3.1.2.2: Implementacja endpointu logistycznego /api/upload obsługującego żądania typu HTTP POST z kodowaniem multipart/form-data. Umożliwia to asynchroniczne strumieniowanie nagranego w przeglądarce głosu bezpośrednio do fizycznego pliku na karcie SD, bajt po bajcie, bez alokowania wielkich buforów w pamięci RAM mikrokontrolera.

- 3.1.2.3: Integracja funkcji SD.mkdir() oraz SD.remove() pod dedykowanymi trasami REST API (/api/delete-file, /api/create-dir), zabezpieczona autoryzacją Admina z Etapu 2. Pozwala to na pełne czyszczenie i zarządzanie strukturą plików na karcie z poziomu frontendu HTML.

- 3.1.2.4: Obsługa zdarzeń awaryjnych: w przypadku fizycznego wyciągnięcia karty SD w trakcie pracy, warstwa sprzętowa generuje przerwanie, serwer plików natychmiast blokuje trasy API i wysyła przez WebSockets czerwony flagowy komunikat błędu [SD_CARD_DISCONNECTED], odcinając funkcje audio.

#### Podpunkt 3.1.3: Parser i odtwarzacz audio dla formatów MP3 oraz WAV

- 3.1.3.1: Przejście na hybrydowy dekoder audio. W module AudioManager implementujemy dwa generatory z biblioteki ESP8266Audio: AudioGeneratorWAV (używany do błyskawicznych, lokalnych reakcji na dotyk/sonar z karty SD) oraz AudioGeneratorMP3 (do długich komunikatów i rozmów pobieranych z sieci/chmury).

- 3.1.3.2: Dynamiczne przełączanie źródeł danych (Data Stream Routing). Klasa audio wykrywa rozszerzenie pliku (.mp3 lub .wav) i automatycznie mapuje wskaźnik pamięci do odpowiedniego dekodera programowego, zachowując ten sam stały pinout I2S1 dla wzmacniacza MAX98357A.

- 3.1.3.3: Nieblokujący mechanizm odtwarzania w tle. Tradycyjna pętla while(wav->isRunning()) zostaje całkowicie usunięta z kodu C++. Zamiast tego, funkcja wav->loop() lub mp3->loop() jest wywoływana dokładnie raz w każdej iteracji głównej pętli loop(), o ile flaga odtwarzania jest aktywna. Dźwięk gra płynnie, a robot może jednocześnie liczyć centymetry z sonaru.

- 3.1.3.4: Integracja sprzętowego bufora DMA (Direct Memory Access). Konfigurujemy 4 bufory po 512 bajtów dla magistrali I2S1 głośnika. Procesor ESP32-S3 przerzuca zdekodowane bajty muzyki do wzmacniacza całkowicie sprzętowo, zużywając mniej niż 5% mocy obliczeniowej CPU.

#### Podpunkt 3.1.4: Pełna autodiagnostyka systemowa (Health Check API)

- 3.1.4.1: Stworzenie struktury diagnostycznej struct SystemHealth { bool i2c_ok; bool spi_sd_ok; bool i2s_mic_ok; bool i2s_spk_ok; };. Każdy podzespół podczas inicjalizacji (w funkcji setup()) ma obowiązek zameldować swój stan i ustawić odpowiednią flagę na true.

- 3.1.4.2: Implementacja endpointu /api/health zwracającego pełen raport diagnostyczny w formacie czystego JSON. Przeglądarka po wejściu na stronę odpytuje ten punkt, by dowiedzieć się, czy sprzęt działa, zanim w ogóle pozwoli użytkownikowi kliknąć jakikolwiek przycisk.

- 3.1.4.3: Sprzężenie zwrotne dla mikrofonu INMP441 (I2S0). Przy starcie system zbiera 100 prób dźwiękowych. Jeśli wszystkie próby zwracają idealne zero (brak sygnału zegarowego/danych), flaga i2s_mic_ok zostaje ustawiona na false, a na stronie pojawia się komunikat o uszkodzeniu linii danych mikrofonu.

- 3.1.4.4: Monitorowanie zużycia przestrzeni dyskowej karty SD za pomocą funkcji systemowych systemu plików FATFS: SD.totalBytes() oraz SD.usedBytes(). Dane te są na bieżąco mapowane do struktury telemetrycznej i wysyłane do interfejsu użytkownika.

### PUNKT 3.2: Struktura Nowoczesnej Aplikacji WebApp SPA (Frontend HTML5/CSS3/JS)

#### Podpunkt 3.2.1: Konstrukcja i optymalizacja pliku WebApp (Single Page Application)

- 3.2.1.1: Cały interfejs użytkownika (HTML, CSS, JavaScript) zamykamy w jednym, wspólnym pliku include/index_html.h jako spakowany programem GZIP literał tekstowy (PROGMEM). Przeglądarka pobiera go w jednym pakiecie, po czym dekompresuje lokalnie, co skraca czas ładowania strony do kilkunastu milisekund.

- 3.2.1.2: Architektura SPA oparta na czystym JavaScript (Vanilla JS). Przełączanie zakładek (Dashboard, Sterowanie, Kreator Reakcji, Sieć) odbywa się poprzez manipulację klasami CSS (display: none / display: block) bez uciążliwego przeładowywania strony i zrywania połączenia WebSockets.

- 3.2.1.3: Wykorzystanie nowoczesnego arkusza stylów CSS Grid oraz Flexbox. Gwarantuje to idealną responsywność (RWD) – interfejs dopasowuje się automatycznie do ekranu smartfona Gabrysi, tabletu, jak i Twojego wielkiego laptopa Alienware 16.

- 3.2.1.4: Estetyka interfejsu: Głęboki, matowy ciemny motyw (background: #121212) z neonowymi liniami oddzielającymi moduły, zaokrąglonymi rogami kart (border-radius: 12px) oraz płynnymi animacjami przejść elementów (Transitions 0.3s).

#### Podpunkt 3.2.2: Zakładka Studio Animacji i Wektorowa Wizualizacja SVG

- 3.2.2.1: Umieszczenie na środku ekranu zaawansowanej, interaktywnej grafiki wektorowej SVG (Scalable Vector Graphics) reprezentującej postać robota 6DOF (głowa, korpus, ręce, nogi, stopy) z jasnymi punktami przegubów.

- 3.2.2.2: Powiązanie suwaków (Sliders) z elementami SVG za pomocą transformacji macierzowych CSS (transform: rotate()). Gdy przesuniesz suwak lewej ręki, ramię robota na ekranie płynnie obróci się wokół swojego punktu zakotwiczenia (Transform Origin) dokładnie o taki sam kąt, jaki wykona fizyczne serwo na bicie.

- 3.2.2.3: Konfiguracja suwaków w zakresie logicznym od 0 do 180 stopni. Skrypt JavaScript w locie przelicza stopnie na wartości ticks (180–430) zgodnie z limitami bezpieczeństwa i wysyła je natychmiast przez WebSocket w paczce binarnej.

- 3.2.2.4: Implementacja modułu "Klatki Kluczowe" (Keyframe Animator). Panel zawiera przyciski "Dodaj klatkę", "Usuń klatkę" oraz linię czasu (Timeline). Pozwala to na zapisanie sekwencji ustawień suwaków (np. 5 różnych kroków tworzących taniec czaczy) do tymczasowej tablicy w pamięci przeglądarki.

#### Podpunkt 3.2.3: Interfejs Programowania dla Dzieci (Kreator Reakcji IF-THEN)

- 3.2.3.1: Stworzenie graficznego kreatora reguł logicznych opartego o czytelne bloki wizualne. Dziecko bez znajomości kodu C++ może zaprogramować zachowanie bota za pomocą rozwijanych list wyboru.

- 3.2.3.2: Sekcja Warunków (IF): Zawiera opcje pobierane na żywo z sensorów: [Wykryto dotyk głowy], [Intruz bliżej niż X cm], [Głośny dźwięk / Klaśnięcie], [Odebrano słowo z PC].

- 3.2.3.3: Sekcja Akcji (THEN): Zawiera operacje wykonawcze mikrokontrolera: [Odtwórz plik z karty SD], [Wykonaj zapisaną animację ruchu], [Wyślij komendę do Supli].

- 3.2.3.4: Przycisk "Zapisz regułę w Robocie": Kliknięcie powoduje skompilowanie klocków logicznych do lekkiego formatu tekstowego i przesłanie go przez endpoint HTTP POST do pliku konfiguracyjnego rules.json na karcie MicroSD. ESP32 po restarcie ładuje ten plik i wykonuje instrukcje autonomicznie.

#### Podpunkt 3.2.4: Nagrywarka Głosowa w przeglądarce i zaawansowane konfiguratory

- 3.2.4.1: Implementacja modułu nagrywania opartego na natywnym API przeglądarki navigator.mediaDevices.getUserMedia. Po kliknięciu ikony mikrofonu, strona prosi o dostęp do mikrofonu telefonu lub laptopa i rozpoczyna przechwytywanie audio.

- 3.2.4.2: Wizualizacja fali dźwiękowej (Audio Waveform) na żywo w trakcie mówienia za pomocą technologii Web Audio API i elementu HTML5 <canvas>. Dziecko widzi ruszające się neonowe słupki fali dźwiękowej, co potwierdza, że mikrofon zbiera dźwięk.

- 3.2.4.3: Konwersja nagrania w locie do standardu WAV (16-bit, Mono, 16000Hz) przy użyciu lekkiego skryptu JavaScript w przeglądarce, a następnie automatyczne przesłanie gotowej paczki pliku przez żądanie Fetch API prosto do pamięci robota pod wybraną nazwą.

- 3.2.4.4: Zakładka Ustawień Zaawansowanych: Zawiera dedykowane pola tekstowe na wpisanie Adresu IP Twojego laptopa z serwerem Llama/Whisper, klucza autoryzacyjnego tokenu Supla Cloud API oraz suwaki do sprzętowego zarządzania wzmocnieniem mikrofonu i limiterów serw.

### 📂 BLUEPRINT ARCHITEKTURY NOWYCH PLIKÓW W VSC

Dla zachowania porządku w PlatformIO, Etap Trzeci zamykamy w następujących plikach modułowych:

#### 1. Plik: include/AudioManager.h

C++

#ifndef AUDIO_MANAGER_H

#define AUDIO_MANAGER_H

#include <Arduino.h>

#include "AudioFileSourceSD.h"

#include "AudioGeneratorWAV.h"

#include "AudioGeneratorMP3.h"

#include "AudioOutputI2S.h"

#include "config.h"

class AudioManager {

private:

AudioFileSourceSD* source;

AudioGeneratorWAV* wav;

AudioGeneratorMP3* mp3;

AudioOutputI2S* out;

bool isPlayingWav;

bool isPlayingMp3;

public:

AudioManager();

bool init();

void playFile(const char* path);

void process(); // Wywoływane w loop() - nieblokujące tyknięcie dekodera

void setVolume(float vol);

void stopAll();

};

#endif

#### 2. Plik: include/WebPages.h (Rozszerzenie o główną aplikację SPA)

C++

#ifndef WEB_PAGES_H

#define WEB_PAGES_H

#include <Arduino.h>

// Spakowana strona główna WebApp w pamięci Flash PROGMEM

const char INDEX_HTML[] PROGMEM = R"rawliteral(

<!DOCTYPE html>

<html lang="pl">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

<title>SmartRobot 6DOF Panel</title>

<style>

body { background: #121212; color: #fff; font-family: sans-serif; margin: 0; padding: 20px; }

.grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(250px, 1fr)); gap: 20px; }

.card { background: #1e1e1e; border: 1px solid #00ffcc; border-radius: 12px; padding: 20px; }

.tab-content { display: none; }

.tab-content.active { display: block; }

/* Neonowe suwaki i dodatkowe style CSS */

</style>

</head>

<body>

<script>

// Skrypty WebSockets, Animacji SVG i MediaRecorder API

let ws = new WebSocket(`ws://${window.location.hostname}:81/ws`);

ws.onmessage = (event) => { /* Obsługa telemetrii live */ };

</script>

</body>

</html>

)rawliteral";

#endif

## ETAP 4: Most AI (Integracja Cloud/Local LLM), Hybrydowy Silnik Speech-to-Text/TTS oraz Integracja z Ekosystemem Supla

### PUNKT 4.1: Architektura hybrydowego mostu AI i potok przetwarzania audio (STT -> LLM -> TTS)

#### Podpunkt 4.1.1: Przechwytywanie mowy (Speech-to-Text) w warstwie Frontendu WebApp

- 4.1.1.1: Wykorzystanie natywnego interfejsu przeglądarki webkitSpeechRecognition (Web Speech API) wbudowanego w silnik JavaScript naszej strony index_html.h. Pozwala to na darmowe, chmurowe przetwarzanie mowy na tekst (STT) bezpośrednio przez procesor Twojego laptopa Alienware 16 lub smartfona, odciążając całkowicie pamięć RAM mikrokontrolera ESP32-S3.

- 4.1.1.2: Konfiguracja parametrów rozpoznawania mowy w kodzie JavaScript: ustawienie flagi recognition.continuous = false (zatrzymanie nagrywania automatycznie po wykryciu pauzy w mowie) oraz recognition.interimResults = false (zwracanie wyłącznie ostatecznego, przetworzonego tekstu w celu zminimalizowania liczby zapytań API).

- 4.1.1.3: Sztywne ustawienie języka dekodowania na recognition.lang = 'pl-PL'. Wywołanie zdarzenia recognition.onresult przechwytuje gotowy ciąg tekstowy (string) z intencją użytkownika i automatycznie przekazuje go do głównego asynchronicznego routera zapytań AI w JavaScript.

- 4.1.1.4: Implementacja sprzężenia zwrotnego: w momencie uruchomienia rozpoznawania mowy przez przeglądarkę, JavaScript wysyła ramkę WebSocket S_LED:1 do ESP32-S3, co może zapalić diodę statusową na robocie (lub wywołać mikro-ruch głową), informując fizycznie użytkownika, że maszyna "słucha".

#### Podpunkt 4.1.2: Integracja z Cloud API (Gemini/GPT) oraz Lokalnym Serwerem PC

- 4.1.2.1: Konstrukcja asynchronicznej funkcji async function sendToAI(userText) w JavaScript. Funkcja ta pobiera adres URL serwera zdefiniowany przez Ciebie w zakładce ustawień WebApp (może to być bezpośredni endpoint chmurowego API Gemini/OpenAI lub adres lokalnego skryptu Python na Twoim laptopie RTX 5060 uruchamiającego model lokalny przez Ollama).

- 4.1.2.2: Implementacja zapytania fetch() z nagłówkami Content-Type: application/json oraz wstrzyknięciem tokenu autoryzacyjnego (API Key) pobieranego dynamicznie z konfiguracji bezpieczeństwa robota. Zapytanie wysyłane jest metodą HTTP POST z asynchronicznym oczekiwaniem na obiekt odpowiedzi (Promise).

- 4.1.2.3: Architektura izolacji błędów sieciowych: w przypadku braku odpowiedzi z serwera AI (brak internetu lub wyłączony serwer na PC), blok catch(error) w JavaScript natychmiast wyłapuje wyjątek, przerywa potok i wysyła komendę WebSocket do ESP32, nakazując odtworzenie z karty SD lokalnego pliku awaryjnego /error_net.wav.

- 4.1.2.4: Pakowanie kontekstu rozmowy (Conversation History Space). Skrypt JavaScript przechowuje w pamięci podręcznej RAM przeglądarki tablicę obiektów [{role: "user", content: "..."}, {role: "model", content: "..."}] ograniczoną do ostatnich 6 wypowiedzi, co pozwala robotowi pamiętać wątek rozmowy bez przepełniania buforów.

#### Podpunkt 4.1.3: Inżynieria promptów (Prompt Engineering) i strukturyzacja tagów ruchu

- 4.1.3.1: Wstrzyknięcie rygorystycznego promptu systemowego (System Instruction) do modelu LLM. Instrukcja zmusza model do generowania odpowiedzi w ściśle określonym formacie tekstowym, zawierającym ukryte tagi wykonawcze dla robota.

- 4.1.3.2: Format promptu systemowego: "Jesteś autonomicznym robotem 6DOF. Twoja odpowiedź musi być krótka (maksymalnie 2 zdania) i MUSI zaczynać się od jednego z tagów emocjonalnych: [RUCH:RADOSC], [RUCH:MYSLI], [RUCH:ZASKOCZENIE], [RUCH:ZLOŚĆ]. Jeśli użytkownik prosi o akcję smart home, dołącz na końcu tag [SUPLA:ID_KANALU:AKCJA]".

- 4.1.3.3: Implementacja parsera wyrażeń regularnych (RegEx) w JavaScript po odebraniu odpowiedzi z LLM. Kod wykonuje funkcję response.match(/\[RUCH:(.*?)\]/) w celu wyekstrahowania emocji, a następnie usuwa tagi z tekstu, pozostawiając czysty szkielet zdania przeznaczony do wypowiedzenia.

- 4.1.3.4: Mapowanie tagu na ruch: Wykrycie tagu [RUCH:RADOSC] natychmiast uruchamia w JavaScript procedurę wysłania ciągu ramek WebSocket do ESP32 (np. sekwencyjne zmiany pozycji serw rąk i stóp), co sprawia, że robot zaczyna fizycznie gestykulować dokładnie w momencie, gdy zaczyna mówić.

#### Podpunkt 4.1.4: Potok syntezy mowy (Text-to-Speech) i odtwarzania audio

- 4.1.4.1: Wykorzystanie natywnego obiektu SpeechSynthesisUtterance w przeglądarce jako podstawowego, darmowego silnika mowy online. Oczyszczony z tagów tekst odpowiedzi LLM jest przekazywany do syntezatora wbudowanego w system operacyjny Twojego komputera lub telefonu.

- 4.1.4.2: Konfiguracja parametrów głosu w JS: wybór polskiego lektora (voice.lang = 'pl-PL'), ustawienie prędkości mowy (voice.rate = 1.0) oraz tonacji (voice.pitch = 1.0), co zapewnia naturalne i czyste brzmizenie słów.

- 4.1.4.3: Zaawansowana alternatywa dla plików MP3/WAV na karcie SD: pliki odpowiedzi mogą być również generowane przez zaawansowane lokalne TTS na PC, a następnie skrypt JavaScript wysyła skompresowany plik audio za pomocą żądania HTTP POST na endpoint /api/upload (zaprojektowany w Etapie 3). ESP32 zapisuje go na karcie SD jako reply.wav, a następnie wywołuje funkcję AudioManager::playFile("/reply.wav").

- 4.1.4.4: Synchronizacja końca mowy: zdarzenie utterance.onend w JavaScript wykrywa, kiedy lektor skończył mówić i automatycznie wysyła ramkę WebSocket S_READY:1 do ESP32. Robot wie, że zakończył wypowiedź, płynnie sprowadza wszystkie serwa do pozycji HOME (307) za pomocą interpolatora i ponownie aktywuje lokalny nasłuch sonaru i dotyku.

### PUNKT 4.2: Integracja z ekosystemem Supla Cloud API i automatyka wykonawcza

#### Podpunkt 4.2.1: Implementacja klienta Supla REST API w warstwie sterowania

- 4.2.1.1: Komunikacja z automatyką domową odbywa się poprzez oficjalny protokół Supla Cloud REST API v2.3.0. Zapytania są wysyłane bezpośrednio z poziomu przeglądarki (JavaScript) lub skryptu pomocniczego na PC, eliminując potrzebę implementacji ciężkich bibliotek kryptograficznych SSL na ESP32.

- 4.2.1.2: Konfiguracja bazy adresowej: zapytania kierowane są na endpoint serwera Supli, na którym stoi Twoje konto (np. https://cloud.supla.org/api/v2.3.0/channels/). ID konkretnego kanału (np. przekaźnika światła) jest parsowane bezpośrednio z tagu zwróconego przez sztuczną inteligencję.

- 4.2.1.3: Autoryzacja żądań: Do nagłówka HTTP zapytania wstrzykiwany jest token dostępu osobistego (Personal Access Token) w formacie Authorization: Bearer <TWÓJ_TOKEN_SUPLA>, który konfigurujesz i zapisujesz bezpiecznie w zakładce ustawień robota.

- 4.2.1.4: Struktura payloadu JSON dla Supli: Aby przełączyć stan przekaźnika (np. włączyć światło na Supli), skrypt generuje ciało żądania metodą HTTP PATCH o zawartości: {"action": "TURN_ON"} lub {"action": "TOGGLE"}.

#### Podpunkt 4.2.2: Parser intencji Smart Home (Intent Extraction)

- 4.2.2.1: W promptie systemowym LLM definiujemy mapę Twojego domu zapisaną w strukturze tekstowej, np.: "Salon światło to kanał ID 142. Kuchnia gniazdko to kanał ID 155". Model uczy się mapowania ludzkiej mowy na konkretne identyfikatory sprzętowe.

- 4.2.2.2: Gdy powiesz: "Wyłącz światło w salonie", Llama/Gemini analizuje intencję i generuje odpowiedź tekstową zakończoną ukrytym tagiem strukturalnym: [SUPLA:142:TURN_OFF].

- 4.2.2.3: Skrypt JavaScript za pomocą wyrażenia regularnego /\[SUPLA:(.*?):(.*?)\]/ wyciąga z tekstu parametry: channelId = 142 oraz suplaAction = "TURN_OFF".

- 4.2.2.4: Przed wysłaniem zapytania do Supli, parser dokonuje walidacji bezpieczeństwa (Sanity Check): sprawdza, czy wyekstrahowany ID kanału jest liczbą oraz czy akcja pasuje do dozwolonych komend bezpiecznych (TURN_ON, TURN_OFF, TOGGLE), odrzucając wszelkie próby wstrzyknięcia złośliwego kodu (SQL/Command Injection).

#### Podpunkt 4.2.3: Koordynacja akcji fizycznej i zwrotnej sygnalizacji audio-ruchowej

- 4.2.3.1: W momencie gdy asynchroniczny skrypt wysyła zapytanie HTTP POST do serwera Supla, JavaScript równolegle nadaje przez WebSockets do ESP32-S3 dedykowany pakiet ruchu (np. EXEC_MOVE:PUPPET_ACTION).

- 4.2.3.2: Robot wykonuje wtedy specjalną, zaprogramowaną w Etapie 3 sekwencję ruchów (np. uniesienie rąk do góry jako gest wykonania rozkazu), dzięki czemu zmiana stanu fizycznego świata (zgaszenie światła) dzieje się idealnie synchronicznie z ruchem maszyny.

- 4.2.3.3: Obsługa odpowiedzi z serwera Supla: skrypt sprawdza kod statusu odpowiedzi HTTP. Jeśli Supla odpowie statusem 200 OK, lektor TTS czyta wygenerowane przez AI potwierdzenie, np.: "Światło w salonie zostało wyłączone".

- 4.2.3.4: W przypadku błędu serwera Supli (np. brak zasięgu modułu w ścianie lub błąd autoryzacji tokenu), system przechwytuje status błędu, a robot zmienia gestykulację na pasującą do zakłopotania (opuszczenie ramion) i mówi: "Przepraszam, nie mogłem skontaktować się z systemem Supla".

#### Podpunkt 4.2.4: Zarządzanie profilami i pliki konfiguracyjne w PlatformIO (VSC)

- 4.2.4.1: Aby robot pamiętał Twoje klucze API Supli, adres serwera LLM oraz twarde limity bez ciągłego ich wpisywania, w module NvsManager (Etap 1) oraz w systemie plików karty SD tworzymy dedykowany plik strukturalny /config.json.

- 4.2.4.2: Architektura wymiany danych konfiguracyjnych: Gdy zmieniasz klucz API na stronie HTML, frontend wysyła zrestrukturyzowany plik JSON na endpoint /api/save-config. ESP32-S3 przyjmuje strumień danych i nadpisuje plik /config.json na karcie pamięci.

- 4.2.4.3: Struktura pliku /config.json na karcie MicroSD:

JSON

{

"ai_server": "http://192.168.1.50:5000",

"ai_provider": "local_ollama",

"supla_token": "64efbc712aa89...",

"supla_server": "cloud.supla.org"

}

- 4.2.4.4: Separacja danych wrażliwych: Plik /config.json jest objęty bezwzględnym zakazem listowania w publicznej przeglądarce plików karty SD (endpoint /api/list-files odfiltrowuje ten plik). Dostęp do jego edycji i odczytu ma wyłącznie zabezpieczony hasłem moduł autoryzacji Admina z Etapu 2, co gwarantuje pełne bezpieczeństwo Twojej domowej sieci IoT.

## ETAP 5: Konsolidacja Systemu (State Machine), Orkiestracja Zdarzeń w main.cpp i Procedury Diagnostyki Końcowej

### PUNKT 5.1: Główna maszyna stanów (Finite State Machine) i integracja modułów w main.cpp

#### Podpunkt 5.1.1: Architektura Asynchronicznej Pętli Głównej i zarządca stanów (State Machine)

- 5.1.1.1: Definicja silnie typowanej klasy wyliczeniowej enum class RobotState : uint8_t { BOOT, IDLE, LISTENING, THINKING, SPEAKING, AUTONOMOUS_REACTION };. Gwarantuje to ścisłą kontrolę nad cyklem życia aplikacji i unika niejawnej konwersji typów, która mogłaby wprowadzić mikrokontroler w stan nieustalony.

- 5.1.1.2: Implementacja zmiennej stanowej RobotState currentState = RobotState::BOOT;. Każda zmiana stanu musi odbywać się wyłącznie przez dedykowaną funkcję void transitionTo(RobotState newState), która przed przełączeniem rejestruje log w konsoli szeregowej oraz przygotowuje bufory pamięci (np. czyści bufory I2S mikrofonu przy wejściu w stan SPEAKING).

- 5.1.1.3: Całkowite wyeliminowanie funkcji delay() z pętli głównej loop(). Wszystkie procesy cykliczne (skanowanie sonaru, odświeżanie pozycji serw w interpolatorze, sprawdzanie pingu Wi-Fi) opierają się na nieblokujących stoperach sprzętowych wykorzystujących funkcję millis(), co zapewnia natychmiastową reakcję na pakiety WebSocket.

- 5.1.1.4: Struktura switch(currentState) w pętli głównej. Działa ona jako szybki, niskopoziomowy router zdarzeń (Event Router), delegujący czas procesora tylko do tych funkcji, które są krytyczne dla danego stanu systemu, co pozwala zachować maksymalną oszczędność pamięci i energii.

#### Podpunkt 5.1.2: Inicjalizacja komponentów i obsługa sekwencji Boot-Up

- 5.1.2.1: Rygorystyczna kolejność uruchamiania podsystemów w funkcji setup(). Pierwszym krokiem jest inicjalizacja magistrali szeregowej i pamięci NVS (NvsManager), z której pobierane są limity bezpieczeństwa serw, zanim jakikolwiek prąd trafi do układu PCA9685.

- 5.1.2.2: Warunkowa inicjalizacja urządzeń I2C/SPI (Safe Hardware Mounting). Jeśli funkcja SD.begin() lub pwm.begin() zwróci błąd, mikrokontroler nie zawiesza się, lecz przechodzi w stan zdegradowany (Degraded Safe Mode), rozgłasza sieć awaryjną i raportuje awarię na ekranie komputera.

- 5.1.2.3: Wywołanie metody servoManager.moveHomeAll() jako finalny krok sekwencji BOOT. Wszystkie 6 serwomechanizmów płynnie, z prędkością kontrolowaną przez interpolator, ustawia się w fabrycznej pozycji pionowej (HOME), po czym stan systemu automatycznie zmienia się na RobotState::IDLE.

- 5.1.2.4: Aktywacja asynchronicznych usług sieciowych na samym końcu sekwencji startowej. Dopiero gdy robot stoi stabilnie, uruchamiany jest serwer WWW, usługa mDNS oraz nasłuch portów WebSockets, zabezpieczając konstrukcję przed niekontrolowanymi ruchami podczas nawiązywania połączenia z routerem.

#### Podpunkt 5.1.3: Mechanizm routowania zdarzeń (Event Routing) między WebSockets, Audio i Serwami

- 5.1.3.1: Spięcie silnika WebSockets z managerem audio. Gdy przez WebSocket dociera ramka nakazująca odtworzenie pliku (np. wygenerowanego przez AI), handler WebSocket przechwytuje ścieżkę, przełącza stan maszyny na SPEAKING i wywołuje nieblokującą metodę audioManager.playFile().

- 5.1.3.2: Taktowanie dekoderów audio w pętli głównej. Funkcja audioManager.process() jest wywoływana bezwarunkowo na samym początku loop(). Dostarcza ona kolejne próbki bajtów z karty SD do bufora DMA magistrali I2S1 głośnika w czasie krótszym niż milisekunda, eliminując jakiekolwiek przerwy w dźwięku.

- 5.1.3.3: Koordynacja mowy z gestykulacją (Lip-Sync Simulation). W stanie SPEAKING, równolegle z odtwarzaniem dźwięku, pętla główna wywołuje metodę servoManager.updateInterpolation(). Pozycje serw podążają za tablicą kroków przesłaną przez WebSocket razem z plikiem audio, dając efekt naturalnego ruchu podczas mówienia.

- 5.1.3.4: Automatyczny powrót do bazy (Auto-Release). Gdy dekoder audio zgłosi zakończenie pliku WAV/MP3, maszyna stanów natychmiast czyści flagi, sprowadza serwa do pozycji pionowej, odblokowuje nasłuch mikrofonu i przywraca stan RobotState::IDLE.

#### Podpunkt 5.1.4: Zarządzanie przerwaniami sprzętowymi z Sonaru i Dotyku

- 5.1.4.1: Nadanie priorytetu zmysłowego (Sensory Overdrive). Odczyt czujnika dotyku XKC-Y25 odbywa się w każdej iteracji pętli. Jeśli pin przejdzie w stan niski (LOW), dotychczasowy stan maszyny (nawet jeśli robot rozmawia z chmurą) jest natychmiast zamrażany, a układ przechodzi w stan AUTONOMOUS_REACTION.

- 5.1.4.2: Izolacja akustyczna podczas pracy sonaru. Przed wystrzałem impulsu z czujnika ultradźwiękowego HC-SR04 (pin TRIG w stanie wysokim na 10 µs), system tymczasowo wycisza filtry mikrofonu MEMS, aby fala uderzeniowa sonaru nie została błędnie zinterpretowana przez algorytm jako klaśnięcie lub komenda głosowa.

- 5.1.4.3: Implementacja cyfrowego filtra medianowego dla danych odległości. Funkcja measureDistance() zbiera 3 szybkie odczyty z sonaru i odrzuca wartości skrajne (szumy elektroniczne wywołane pracą silników). Dopiero zweryfikowany wynik jest przekazywany do logiki detekcji intruza.

- 5.1.4.4: Lokalne wyzwalanie akcji offline. Jeśli w stanie AUTONOMOUS_REACTION robot odtwarza dźwięk bezpośrednio z karty SD (np. mruczenie po dotknięciu głowy), procesor całkowicie pomija wysyłanie zapytań do sieci i komputera, realizując całą pętlę zwrotną sprzętowo wewnątrz pamięci Flash.

### PUNKT 5.2: Procedura uruchomienia, testy akceptacyjne (QA) i zaawansowana diagnostyka błędów

#### Podpunkt 5.2.1: Przygotowanie środowiska i pierwsza kompilacja (Pre-Flight Checklist)

- 5.2.1.1: Czyszczenie rejestrów pamięci podręcznej kompilatora w Visual Studio Code. Przed ostatecznym wgraniem konsolidującym wykonujemy polecenie PlatformIO: Clean (lub komendę pio run --target clean w terminalu VSC), co usuwa stare, potencjalnie konfliktowe pliki binarne .o.

- 5.2.1.2: Weryfikacja mapy partycji w platformio.ini. Ponieważ dodaliśmy zaawansowany serwer WWW, WebSockets oraz obsługę ciężkich bibliotek audio, domyślna partycja 4MB/8MB może się przepełnić. Wprowadzamy flagę board_build.partitions = huge_app.csv, która alokuje maksymalną przestrzeń na kod programu kosztem partycji SPIFFS.

- 5.2.1.3: Wykonanie pełnego zapisu wszystkich plików modułowych za pomocą skrótu Ctrl + K, potem S w VSC. Sprawdzenie, czy przy żadnej zakładce (main.cpp, ServoManager.cpp, NetworkManager.cpp) nie świeci się kółko oznaczające niezapisane zmiany.

- 5.2.1.4: Podłączenie ESP32-S3 pancernym kablem USB-C bezpośrednio do portu USB 3.2 w Twoim laptopie Alienware 16 (unikaj pasywnych hubów USB, które mogą powodować spadki napięcia podczas programowania programatorem esptool). Klikamy ikonę strzałki (PlatformIO: Upload).

#### Podpunkt 5.2.2: Procedury testów integracyjnych poszczególnych domen (Hardware-in-the-Loop)

- 5.2.2.1: Weryfikacja prądowa i test zerowy serw. Po udanym wgraniu kodu otwieramy Monitor Portu Szeregowego (monitor_speed = 115200). Pierwszym testem akceptacyjnym jest sprawdzenie, czy robot pozycjonuje się bez pisków i drżeń, co potwierdza, że kondensatory $1500\text{ \mu F}$ na PCA9685 prawidłowo filtrują zasilanie z przetwornicy XL4015.

- 5.2.2.2: Test Captive Portalu i izolacji sieci. Odłączamy router domowy od prądu na czas testu. Sprawdzamy na smartfonie, czy robot natychmiast rozgłasza sieć 🤖_SmartRobot_Setup i czy po połączeniu automatycznie wyskakuje okno logowania z formularzem konfiguracyjnym.

- 5.2.2.3: Walidacja cyfrowej ścieżki audio i podbicia SetGain. Wywołujemy komendę graj z poziomu konsoli PC. Słuchamy, czy plik z karty SD gra czysto i głośno (dzięki odblokowanemu rezystorami 100k wzmocnieniu 15dB sprzętowo i wartości SetGain(4.0) w kodzie). Jeśli słychać trzaski, obniżamy wartość programową do 2.5.

- 5.2.2.4: Próba dynamicznego obciążenia (Stress Test). Dokonujemy jednoczesnego głaskania czujnika dotyku i szybkiego machania ręką przed sonarem. Maszyna stanów musi bezbłędnie przydzielić priorytet dla dotyku, przerwać odczyt sonaru, wykonać ruch i płynnie powrócić do stanu spoczynku bez resetu procesora.

#### Podpunkt 5.2.3: Analiza logów systemowych i profilowanie pamięci (Memory Leak Hunting)

- 5.2.3.1: Monitorowanie wycieków pamięci RAM (Heap Memory Profiling). W stanie bezczynności IDLE obserwujemy logi telemetryczne wysyłane przez WebSockets. Wartość Free Heap musi być stabilna (nie może systematycznie spadać po każdym odtworzeniu pliku audio).

- 5.2.3.2: Namierzanie wiszących wskaźników (Dangling Pointers). Kod bezwzględnie pilnuje, aby po wywołaniu metody stop() na obiektach AudioGeneratorWAV lub AudioFileSourceSD następowało natychmiastowe zwolnienie pamięci operatorem delete oraz ustawienie wskaźników na nullptr.

- 5.2.3.3: Interpretacja błędów magistrali I2C (PCA9685 Timeout). Jeśli w logach szeregowych pojawi się komunikat [ERR] I2C Bus Error, oznacza to, że przewody SDA/SCL są zbyt blisko kabli zasilających serwa i łapią zakłócenia elektromagnetyczne (rozwiązaniem jest skrócenie kabli sygnałowych lub dodanie filtracji).

- 5.2.3.4: Analiza kodu błędu po resecie (Crash Core Dump Analysis). Jeśli ESP32-S3 niespodziewanie się zresetuje, wbudowany mechanizm wypluje komunikat np. Guru Meditation Error: Core 1 panicked (LoadProhibited). Monitor szeregowy z włączonym filtrem esp32_exception_decoder automatycznie wskaże nam dokładną linijkę w C++, która wywołała błąd.

#### Podpunkt 5.2.4: Optymalizacja poboru prądu i finalna kalibracja operacyjna

- 5.2.4.1: Wprowadzenie programowego trybu uśpienia sterownika serw (PCA9685 Sleep Mode). Gdy robot przechodzi w stan IDLE i nie wykonuje żadnych ruchów przez ponad 30 sekund, kod wysyła bit uśpienia do rejestru MODE1 układu PCA9685. Wyłącza to generator fal PWM, serwa przestają pobierać prąd i całkowicie cichną (brak irytującego bzyczenia).

- 5.2.4.2: Wybudzenie rejestru ruchem (Wake on Event). Każde kolejne wzbudzenie czujników (dotyk/sonar) lub odebranie pakietu WebSocket w ułamku milisekundy zdejmuje bit uśpienia z PCA9685, przywracając pełną sztywność i gotowość bojową silników SG90.

- 5.2.4.3: Zapisanie finalnej matrycy kalibracji. Po ręcznym ustawieniu robota w idealnym pionie za pomocą suwaków w GUI, klikamy przycisk "Zapisz kalibrację jako HOME". Wartości te zostają trwale utrwalone w pamięci krzemowej NVS, stając się nowym, nieprzesuwalnym punktem odniesienia.

- 5.2.4.4: Zamknięcie obudowy i oddanie systemu do użytku. Po zaliczeniu wszystkich testów diagnostycznych odłączamy kabel programatora. Robot staje się autonomicznym, sieciowym urządzeniem IoT.

### 📂 BLUEPRINT ARCHITEKTURY GŁÓWNEGO PLIKU: src/main.cpp

Oto ostateczny wzorzec kodu integrujący całą opisaną architekturę. Wklej go do main.cpp, aby zarządzał wszystkimi podległymi modułami:

C++

#include <Arduino.h>

#include <Wire.h>

#include "config.h"

#include "NvsManager.h"

#include "ServoManager.h"

#include "AudioManager.h"

#include "NetworkManager.h"

// --- ENUM CLASS MASZYNY STANÓW ---

enum class RobotState : uint8_t {

BOOT,

IDLE,

SPEAKING,

AUTONOMOUS_REACTION

};

// --- INSTANCJE GLOBALNE MODUŁÓW ---

RobotState currentState = RobotState::BOOT;

NvsManager    nvs;

ServoManager  servo;

AudioManager  audio;

NetworkManager net;

// --- NIEBLOKUJĄCE STOPERY (MILLIS) ---

unsigned long lastTelemetryTime = 0;

unsigned long lastSonarTime = 0;

const unsigned long TELEMETRY_INTERVAL = 1000; // 1 sekunda

const unsigned long SONAR_INTERVAL = 1500;     // 1.5 sekundy

// --- FUNKCJA BEZPIECZNEJ ZMIANY STANÓW ---

void transitionTo(RobotState newState) {

if (currentState == newState) return;

Serial.printf("[STATE] Zmiana stanu: %d -> %d\n",

static_cast<uint8_t>(currentState), static_cast<uint8_t>(newState));

currentState = newState;

// Specyficzne akcje wejścia w dany stan

if (currentState == RobotState::IDLE) {

net.broadcastText("STATUS:IDLE");

} else if (currentState == RobotState::SPEAKING) {

net.broadcastText("STATUS:SPEAKING");

}

}

// --- PROTOTYPY FUNKCJI LOKALNYCH SENSORÓW ---

void checkSensors();

float measureLocalDistance();

void setup() {

Serial.begin(115200);

delay(1000);

Serial.println("\n==============================================");

Serial.println("  ROBOT 6DOF MASTER FIRMWARE — INICJALIZACJA  ");

Serial.println("==============================================");

// 1. Inicjalizacja Pamięci NVS i Ładowanie Kalibracji

if (!nvs.init()) {

Serial.println("[BŁĄD KRYTYCZNY] Awaria pamięci Flash NVS!");

}

// 2. Inicjalizacja Magistrali I2C i Sterownika Serw PCA9685

if (!servo.init()) {

Serial.println("[BŁĄD KRYTYCZNY] Nie wykryto sterownika PCA9685!");

}

// Ładowanie limitów z NVS dla każdego serwa

for (uint8_t i = 0; i < 6; i++) {

ServoBounds bounds = nvs.loadServoLimits(i);

servo.setSoftwareLimits(i, bounds);

}

// Sprowadzenie konstrukcji do bezpiecznej pozycji początkowej

servo.moveHomeAll();

// 3. Inicjalizacja Podsystemu Audio (I2S0, I2S1, Karta SD)

if (!audio.init()) {

Serial.println("[ERR] System audio wystartował w trybie awaryjnym.");

}

// 4. Uruchomienie Infrastruktury Sieciowej (Captive Portal / Wi-Fi / WebSockets)

net.startSystem(&nvs);

// Konfiguracja fizycznych pinów sensorów GPIO

pinMode(TOUCH_PIN, INPUT_PULLUP);

pinMode(TRIG_PIN, OUTPUT);

pinMode(ECHO_PIN, INPUT);

transitionTo(RobotState::IDLE);

Serial.println("[SYSTEM] Robot gotowy do pracy, maszyna stanów aktywna.");

}

void loop() {

// BEZWARUNKOWE, ASYNCHRONICZNE ODŚWIEŻANIE DEKODERÓW AUDIO (WĄTEK DMA)

audio.process();

// ASYNCHRONICZNE PRZETWARZANIE PAKIETÓW SIECIOWYCH I WEBSOCKETS

net.process();

// MASZYNA STANÓW — ROUTER LOGICZNY CPU

switch (currentState) {

case RobotState::IDLE:

// W bezczynności stale monitorujemy czujniki dotyku i odległości

checkSensors();

// Płynne podtrzymanie pozycji serw

servo.updateInterpolation();

break;

case RobotState::SPEAKING:

// Podczas mówienia aktualizujemy interpolację ruchu zsynchronizowaną z audio

servo.updateInterpolation();

// Jeśli audio skończyło grać, automatycznie zwolnij stan do IDLE

// (audio.isPlaying() zwraca stan wewnętrznych dekoderów biblioteki)

/* if (!audio.isPlaying()) {

transitionTo(RobotState::IDLE);

servo.moveHomeAll();

} */

break;

case RobotState::AUTONOMOUS_REACTION:

// Reakcja lokalna (np. odtwarzanie mruczenia po dotknięciu głowy)

servo.updateInterpolation();

// Przykładowy powrót po zakończeniu sekwencji ruchowej

// W tym teście symulujemy szybki powrót do IDLE po wykonaniu gestu

delay(10); // Minimalne odetchnięcie procesora

transitionTo(RobotState::IDLE);

break;

default:

break;

}

// CYKLICZNE GENEROWANIE I NADAWANIE TELEMETRII (BEZ BLOKOWANIA CPU)

if (millis() - lastTelemetryTime >= TELEMETRY_INTERVAL) {

if (currentState == RobotState::IDLE) {

uint32_t freeHeap = ESP.getFreeHeap();

// Przesyłanie surowych danych RAM przez WebSocket do Frontendu HTML

char telemetryPayload[32];

snprintf(telemetryPayload, sizeof(telemetryPayload), "RAM:%d", freeHeap);

net.broadcastText(telemetryPayload);

}

lastTelemetryTime = millis();

}

}

// --- IMPLEMENTACJA OBSŁUGI ZMYSŁÓW ---

void checkSensors() {

// 1. Natychmiastowa weryfikacja zmysłu dotyku (Najwyższy priorytet)

if (digitalRead(TOUCH_PIN) == LOW) {

Serial.println("[INTERRUPT] Wykryto dotyk na GPIO 4!");

transitionTo(RobotState::AUTONOMOUS_REACTION);

audio.playFile("/dotyk.mp3");

// Wyzwolenie lokalnego tańca z Etapu 3

// servo.executeLocalReactionSequence();

return;

}

// 2. Asynchroniczne odpytywanie sonaru co 1.5 sekundy

if (millis() - lastSonarTime >= SONAR_INTERVAL) {

float distance = measureLocalDistance();

if (distance > 0 && distance < 25.0) { // Obiekt bliżej niż 25 cm

Serial.printf("[ALERT] Sonar wykrył obiekt: %.1f cm\n", distance);

net.broadcastText("ALERT:INTRUDER");

transitionTo(RobotState::AUTONOMOUS_REACTION);

audio.playFile("/graj.mp3");

}

lastSonarTime = millis();

}

}

float measureLocalDistance() {

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

delayMicroseconds(2);

digitalWrite(TRIG_PIN, HIGH);

delayMicroseconds(10);

digitalWrite(TRIG_PIN, LOW);

// Timeout 20ms ogranicza zasięg pomiaru do ok. 3 metrów, chroniąc pętlę przed zawieszeniem

long duration = pulseIn(ECHO_PIN, HIGH, 20000);

if (duration == 0) return -1;

return duration * 0.034 / 2;

}